附件1：从业人员健康体检健康证明自助取证机技术参数。

| 设备名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 从业人员健康体检健康证明自助取证机 | - 1. 液晶面板：≥21.5 寸，物理分辨率 ≥1920×1080，可视角度支持 H178º/V178º，亮度≥ 400cd/m²，对比度≥ 4000:1，响应时间 ≤8ms |
|  | - 2. 图像处理：支持 3D 视频解码、3D 信号降噪、3D 隔行分离，色彩制式兼容 PAL/NTSC/SECAM |
|  | - 3. 音频系统：喇叭 2×10W（4Ω），支持立体声模式 |
|  | - 4. 输入输出接口：1 个 USB / 串口 / SP2 输入、1 个 VGA 输出、1 个 L/R 音频输出 |
|  | - 5. 功率规格：输入电压 AC100-240V 50/60HZ，待机功率≤3W，额定功率≤220W |
|  | - 6. 外观设计：材质为冷轧钢 + 静电喷塑（SPCC），颜色白蓝色，安装方式默认落地式（可定制吊装式 / 台式） |
|  | - 7. 工作环境：工作温度 0℃~50℃、湿度 20%~80%；存储温度 - 10℃~60℃、湿度 5%~95%；符合 CE/FCC/CCC/RoHS 安规认证 |
|  | - 8. 触摸面板：电容式 ≥10 点触摸，触摸介质为手指 / 触摸笔（不透光物体），定位精度 ±2mm，透光率≥92%，玻璃硬度≥ 7H，响应时间 16ms~28ms，输出分辨率 ≥4096×4096，单点使用寿命≥6000 万次，接口支持USB |
|  | - 9. 主机配置：工控主板（支持集成显示功能）， 内存≥4G，固态硬盘4G128G ，网卡（可选 WIFI），支持 Windows 7/Vista/XP 及安卓系统，具备无线上网功能 |
|  | - 核心配套设备： - 打印设备： - （1）与机身无缝镶嵌，便于取证； - （2）分辨率≥5760 x 1440 dpi打印速度:黑色文本(Draft，A4)*3 约37ppm (Draft),彩色文本(Draft，A4)*3 约38ppm (Draft),照片（Draft，10x15cm/4x6in）:约11s每张 (W/Border),约12s每张(Borderless)（打印在高质量光泽照片纸上）照片（Default，10x15cm/4x6in）：约27s每张(Borderless) - 身份证读写器： - （1）与机身无缝镶嵌，可读取身份证信息并与取证系统数据传输。 - （2）支持读取中华人民共和国第二代身份证。 - （3）支持操作系统：windows：7，8，10，电源：DC9V，提供通用接口函数，可支持多种操作系统和语言开发平台，支持外接密码键盘或其他串口设备，带蜂鸣器，通讯接口USB、RS232，支持非接触卡、接触式读写，带SAM卡座。 |
|  | 11. 配套系统：云南省从业人员健康体检健康证明自助取证系统（需与云南省从业人员健康体检系统兼容） |